Lycée  Séquence N°2 La régulation du taux d’humidité

Comment maintenir dans une serre un taux d’humidité suffisant de la terre?

Comment automatiser l’arrosage ?

Les supports de travail : maquette mini-serre domestique – Logiciel de programmation Logicator – 
2 récipients remplis de terre- Documents ressource n°2 et 3

Séance 1  Relever et comparer le niveau d’humidité de la terre

1. Allumez le boîtier AutoProg® (bouton OFF/ON) et le module moteur de la mini-serre.

2. Ouvrez à l’aide du logiciel Logicator le fichier 2C_Mini-serre Seq2 Affichage niveau humidite.

3. Positionnez le capteur d’humidité successivement dans les deux récipients (terre sèche et terre humide).

4. Relevez pour les deux expérimentations la valeur affichée par la commande « Debug » de Logicator ou par un humidimètre.

5. Calculez le taux d’humidité correspondant à la valeur fournie par le programme et reportez-le dans le tableau.

| Capteur | Expérience 1 : Terre sèche (Taux d’Humidité < 30 %) | Expérience 2 : Terre humide (60 % < TH < 80%) |  | Eau (Taux d’Humidité > 90 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur ? | ……………………. | ……………………. |  | ~ 255 (valeur par défaut) |
| Taux d’humidité (TH) | ……………………. | ……………………. |  | 100 % |

6. À partir de la courbe ou de la droite d’équation (Document ressource n°2) déterminez les valeurs fournies par le capteur pour chaque situation.

| État de la terre  | Terre sèche | Terre peu humide | Terre humide | Terre très humide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage taux d’humidité (TH) | < 30 % | 30 % < TH < 60 % | 60 % < TH < 80 % | > 80% |
| Plage de valeurs fournie par le capteur | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |

7. À partir des documents ressource n°2 et n°3, déterminez à l’aide de la droite d’équation, la valeur analogique « A » à partir de laquelle il est nécessaire d’activer l’arrosage automatique lorsqu’on cultive des tomates dans une serre.

Séance 2  Maintenir le niveau d’humidité de la terre

1. À partir du document ressource n°1, repérez sur le boîtier de commande le numéro de sortie numérique de la pompe.       …………………...

2.. Décrivez sur papier sous la forme d’une représentation graphique (organigramme) le processus qui permet d’activer automatiquement l’arrosage dans le cas de culture de tomates (document ressource n°3) dans la mini-serre domestique.

3. Ouvrez le logiciel de programmation Logicator et chargez le fichier
2L_Mini-serre Seq2 a completer.plf

4. Complétez le programme d’arrosage automatique de la mini-serre en fonction de la nature de la plante cultivée (tomates – niveau d’humidité minimum : 132).

5. Transférez votre programme dans l’automate et testez-le (en utilisant un récipient de terre sèche).