RoboCoda

Plateforme robotique modulaire

Programmation avec l’interface de développement

Arduino

Le design matériel de l'Arduino est distribué sous licence Creative Commons et est disponible sur le site d'Arduino. 	
Le code source de l'environnement de programmation et les bibliothèques embarquées sont disponibles sous licence GNU.

AutoProgUno est un système développé par la Sté A4, qui utilise la carte Arduino UNO.

L’ensemble des ressources numériques disponibles autour de nos projets et maquettes sont téléchargeables librement et gratuitement sur www.a4.fr

La duplication de ce dossier est autorisée sans limite de quantité au sein des établissements scolaires, aux seules fins pédagogiques, à la condition que soit cité le nom de l’éditeur : Sté A4. 	
La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit à des fins commerciales n’est pas autorisée sans l’accord de la Sté A4.

Janvier 2015

André Bernot, Christophe Mahier, Julien Launay

Edité par la société A4 Technologie

Tél. : 01 64 86 41 00 - Fax : 01 64 46 31 19

www.a4.fr

SOMMAIRE

1.	Introduction	2

1.1.	Prérequis souhaitables	2

1.2.	Organisation de ce dossier	2

2.	Eléments nécessaires	3

2.1.	Matériels	3

2.2.	Logiciels	3

2.3.	Ressources complémentaires	3

3.	Tableau d’affectation des Entrées/Sorties Arduino	4

4.	Mise en service des applications	5

5.	Fiche technique N°1 – F1-Avancer	7

6.	Fiche technique N°2 – F2-Gauche	9

7.	Fiche technique N°3 – F3-Accélération	11

8.	Fiche technique N°4 – F4-Compteur	13

9.	Fiche technique N°5 – M1-Arret	15

10.	Fiche technique N°6 – M2-Changement_direction	17

11.	Fiche technique N°7 – M3-Dégagement	19

12.	Fiche technique N°8 – DL1-Stop	21

13.	Fiche technique N°9 – DL2-Suivi_de_ligne	23

14.	Fiche technique N°10 – DL3-Piste	25

15.	Fiche technique N°11 – DL4-Perimetre	27

16.	Fiche technique N°12 – U1-Proximite	29

17.	Fiche technique N°13 – U2-Slalom	31

18.	Fiche technique N°14 – U3-Cible	33

Introduction

Ce document illustre l’utilisation de la version de base du robot CoDa d’A4.
Les applications proposées permettent de programmer et de piloter le robot dans son environnement.

Toutes les options y sont traitées ainsi que des fiches pour accompagner l’élève durant tout le projet d’initiation.

Programmation de l’interface Arduino

Programmation

Smartphone

Programmation

Interface

Les programmes sont développés avec les IDE* :

IDE Arduino pour les applications robotique ;

- * IDE : Environnement de Développement Intégré

  - Prérequis souhaitables

La mise en œuvre des applications suppose que l’utilisateur ait des notions de base autour des logiciels et matériels utilisés. Il est utile de maîtriser les outils de programmations de bases avant de s’initier avec les programmes du robot CoDa

  - Organisation de ce dossier

Les applications se présentent sous forme de fiches classées par ordre de difficulté croissante.

Elles permettent de découvrir la manière d’établir une communication bidirectionnelle entre le smartphone et l’interface de pilotage du robot.

Des propositions de modifications sont suggérées à la fin de chaque fiche.

Eléments nécessaires

Matériels

Robot CoDa monté avec la carte Arduino Uno.

Câble de programmation. USB type B pour la programmation de la carte Arduino.

Logiciels

- IDE Arduino (http://arduino.cc/en/Main/Software) pour la programmation de l’interface AutoProgUno

* IDE : Environnement de Développement Intégré

Ressources complémentaires

Des ressources complémentaires sont disponibles sur www.a4.fr

- Dossier Technique Robot CoDa

- Dossier App Inventor 2 pour prendre en main AppInventor 2

- Guide d’utilisation PICAXE Logicator

D’autres ressources sont également disponibles sur internet. Vous pouvez entrer les mots clés suivants pour les localiser avec un moteur de recherche :

Tuto app inventor 2

Tuto picaxe

Tuto arduino uno

Carte moteur Axe 408

Robot CoDa est un robot muni de deux roues activées par deux motoréducteurs.

Il est piloté par une carte programmable Arduino auquel on peut adjoindre différents capteurs.

Le module de pilotage dispose de :

– 16 entrées pour des capteurs ;

– 4 sorties spéciales qui s’ajoutent à celles utilisées pour la commande des moteurs.

Déplacements :

Robot CoDa peut se déplacer dans toutes les directions :

MARCHE ARRIERE

TOURNER A DROITE

TOURNER A GAUCHE

ARRÊT

MARCHE AVANT

Il est possible de programmer le robot pour qu’il tourne juste autour d’un seul axe (une seule roue).

Ces instructions sont modélisées par un robot avec une simple flèche en virage. La courbe et le sens de la flèche indiquera la manœuvre qu’effectuera le robot.

Tableau d’affectation des Entrées/Sorties Arduino

Ci-dessus le tableau résumant la connexion entre les broches de la carte AXE 408 et la carte Arduino Uno. Ce tableau sert principalement à faire le lien entre le câblage des capteurs/actionneurs et la programmation du microcontrôleur.

| N° Broche AXE 408 | MODULE CAPTEUR/ACTIONNEURS | N° Broche Arduino | Nom de Variable Arduino |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (RX) | Broche libre (réservé option Bluetooth) | 0 |  |
| 1 (TX) | Broche libre (réservé option Bluetooth) | 1 |  |
| 2 | Détecteur de ligne Droit | 2 | detecteur_droit |
| 3 | Détecteur de ligne Central | 3 | detecteur_central |
| 4 | Détecteur de ligne Gauche | 4 | detecteur_gauche |
| 5 | Télémètre à Ultrasons | 5 | ultrasons |
| 6 | Broche libre (réservé servomoteur axe horizontal) | 6 |  |
| 7 | Broche libre (réservé servomoteur axe vertical) | 7 |  |
| 8 | Direction moteur droit | 8 | direction_moteur_droit |
| 9 | Puissance moteur droit | 9 | puissance_moteur_droit |
| 10 | Puissance moteur gauche | 10 | puissance_moteur_gauche |
| 11 | Direction moteur gauche | 11 | direction_moteur_gauche |
| 12 | Broche libre | 12 |  |
| 13 | Broche libre | 13 |  |
| A0 | Broche libre | A0 |  |
| A1 | Broche libre | A1 |  |
| A2 | Broche libre | A2 |  |
| A3 | Broche libre | A3 |  |
| A4 | Microrupteur gauche | A4 | contact_gauche |
| A5 | Microrupteur droit | A5 | contact_droit |

Mise en service des applications

Les applications proposées dans les fiches suivantes sont créées avec différents IDE (Environnement de Développement Intégré).

Pour chaque application, un ensemble de fichiers à charger dans l’interface programmable Arduino est proposé.

Les éléments clés sont mis en évidence et des suggestions de modification sont proposées en vue d’adapter les programmes à un nouveau contexte d’utilisation.

Il est indispensable que la fonction Bluetooth soit mise en service dans les paramètres du Smartphone ou de la Tablette Android.

|  | http://arduino.cc/en/Main/Software (rubrique Arduino IDE) Cette IDE est gratuite. Elle doit être installée sur un PC. |
| --- | --- |
| Matériel associé | - Interface programmable AutoProgUno ou autre carte Arduino compatible. - Cordon de liaison USB type imprimante avec le PC pour transférer les programmes dans l’interface AutoProgUno. |
| Fichiers | Fichiers .INO à ouvrir dans l’IDE Arduino et à téléverser dans l’interface. |
| Notes | Les programmes proposés dans ce document sont développés en C avec l’IDE standards Arduino. Il existe d’autres IDE compatibles Arduino (par exemple Scratch ou Ardublock). |

Liste des symboles utilisés pour les capteurs:

(Voir le chapitre Montage / Assemblage pour la mise en œuvre des capteurs)

| Symbole | Description |
| --- | --- |
|  | Aucun capteur |
|  | Module capteurs microrupteurs (détection de contact avec un obstacle). |
|  | Module capteurs infrarouges (détection de marquage au sol). |
|  | Module capteur à ultrasons (détection d’obstacle à distance). |

Liste des programmes

| Fiche | Capteur | Description | Fichier programme |
| --- | --- | --- | --- |
| N°1 |  | Manœuvre de base : Avancer puis s’arrêter. | F1-AVANCER.ino |
| N°2 |  | Manœuvre de base : Avancer, puis tourner à gauche. | F2-GAUCHE.ino |
| N°3 |  | Manœuvre de base : Avancer puis accélérer. | F3-ACCELERATION.ino |
| N°4 |  | Compter un nombre de séquences : Répéter une figure 5 fois de suite puis s’arrêter. | F4-COMPTEUR.ino |
| N°5 |  | Utilisation capteurs microrupteurs : S’arrêter au contact d’un obstacle. | M1-ARRET.ino |
| N°6 |  | Utilisation capteurs microrupteurs : Changer de direction au contact d’un obstacle. | M2-CHANGE_DIRECTION.ino |
| N°7 |  | Utilisation capteurs microrupteurs : Faire une manœuvre de dégagement au contact d’un obstacle. | M3-DEGAGEMENT.ino |
| N°8 |  | Utilisation capteurs de détection de marquage au sol : S’arrêter sur un marquage au sol. | DL1-STOP.ino |
| N°9 |  | Utilisation capteurs de détection de marquage au sol : Suivre une ligne marquée au sol. | DL2-SUIVI LIGNE.ino |
| N°10 |  | Utilisation capteurs de détection de marquage au sol : Evoluer entre deux lignes marquées au sol. | DL3-PISTE.ino |
| N°11 |  | Utilisation capteurs de détection de marquage au sol : Evoluer dans un périmètre marqué au sol. | DL4-PERIMETRE.ino |
| N°12 |  | Utilisation capteur détection d’obstacle : S’arrêter à proximité d’un obstacle. | U1-PROXIMITE.ino |
| N°13 |  | Utilisation capteur détection d’obstacle : Evoluer en évitant des obstacles. | U2-SLALOM.ino |
| N°14 |  | Utilisation capteur détection d’obstacle : Localiser un obstacle et se diriger vers lui. | U3-CIBLE.ino |

Fiche technique N°1 – F1-Avancer

| But de l’application | Se déplacer en avant pendant 5 secondes puis s’arrêter. |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Pilotage des moteurs du robot. Prise en main de la conduite du robot CoDa. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno F1-Avancer.ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Aucun |
| Illustration DEBUT 5 secondes |
| Suggestions de modifications | Modifier le programme pour que le robot s’arrête au bout de 10 secondes. |

| Programme Arduino F1-Avancer.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |
| Il est obligatoire de déclarer les pins et les variables dès le début d’un programme en Arduino. Ensuite, dans la fonction setup(), il est nécessaire d’identifier les broches de l’Arduino comme des entrées ou des sorties. Ici, les moteurs sont déclarés comme des sorties. La programmation d’un mouvement du robot CoDa se fera par l’appel de sous fonction pour éviter toute répétition des commandes dans le programme principal. Pour effectuer un déplacement vers l'avant, les paramètres direction moteur doivent être activés ("HIGH") Pour effectuer un arrêt, la puissance des moteurs est mise à 0 Instructions à établir dans le Setup() pour réaliser une seule fois les commandes. Le programme utilise deux sous-fonctions avancer() et arret() pour clarifier le code. Note : la fonction void loop() n’est pas utilisée car il ne s’agit pas d’un programme qui se reboucle perpétuellement. |  |  |

Fiche technique N°2 – F2-Gauche

| But de l’application | Avancer pendant 4 secondes, tourner à gauche, avancer de nouveau |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Utilisation des sous-fonctions et rebouclage d’un programme |
| Programme associé | Code source Arduino Uno F2-Gauche.ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Aucun |
| DEBUT Illustration |  |
| Suggestions de modifications | Modifier le programme pour que le robot tourne d’un angle plus faible |

| Programme Arduino F2-Gauche.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |
| Dans le but du programme, il est indiqué que le robot doit effectuer une rotation vers la gauche. Il est nécessaire de déclarer une fonction gauche() de même type que les sous-fonctions avancer() et arret() Note : Pour que le robot tourne sur lui-même vers la gauche, il faut que le moteur droit avance (direction_moteur_droit,HIGH) et que le moteur gauche recule (direction_moteur_gauche,LOW) Dans cette situation, les consignes doivent être inscrites dans la fonction loop(), car il s’agit d’un programme qui doit se reboucler à l’infini. |  |  |

Fiche technique N°3 – F3-Accélération

| But de l’application | Avancer 1 secondes puis accélérer 1 seconde |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Modification de la vitesse de déplacement |
| Programme associé | Code source Arduino Uno F3-Acceleration.ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Aucun |
| Illustration DEBUT (Accélération) |  |
| Suggestions de modifications | Ajouter une variable de vitesse pour chaque moteur. Cette manipulation peut être utile pour faire avancer les deux moteurs à la même vitesse. |

Commentaire du programme d’automatisme :

La vitesse du Robot Coda est réglable pour chaque moteur (gauche et droit) sur une échelle qui s’étend de 0 à 255.

Il est possible d’écrire directement la valeur de la vitesse à la place de la variable ou encore définir une vitesse pour chaque moteur dès le début pour faire avancer le robot en ligne droite s'il diverge dans une direction pour la même consigne de vitesse sur chaque moteur.

| Programme Arduino F3-Acceleration.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |

La vitesse des moteurs se gèrent par la variable puissance_moteur. Elle peut varier entre 0 et 255 où 255 est la vitesse maximum des moteurs. Dans un premier temps, le robot avance à une vitesse de 150 puis après 1 secondes à une vitesse de 250.

La variable puissance_moteur consigne la même vitesse pour les deux moteurs. Il est également possible de déclarer une variable pour déterminer la consigne des deux moteurs séparément.

Fiche technique N°4 – F4-Compteur

| But de l’application | Répéter une figure 5 fois de suite puis s’arrêter. |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Répéter une séquence plusieurs fois. Définir une variable de comptage interne au programme. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno F4-Compteur.ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Aucun |
| Illustration + 1 0 03 13 (Retour au début de la séquence) OUI NON COMPTEUR = ? 0 03 5 DEBUT |  |
| Suggestions de modifications | Utilisation d’un autre type de boucle, modification du nombre d’itérations. |

| Programme Arduino F4-Compteur.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |

Initialisation d’une variable compteur :

Le comptage se fera à l’aide de la boucle While. La boucle s’exécute et incrémente la variable compteur à chaque passage. Dès lors que compteur = 5 le programme sort de la boucle et le robot s’arrête avec la fonction arrêt.

Fiche technique N°5 – M1-Arret

| But de l’application | S’arrêter au contact d’un obstacle. |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Test de l’état de chaque capteur microrupteurs droit et gauche. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno M1-Arret.ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Microrupteurs gauche et droit |
| Illustration DEBUT |  |
| Suggestions de modifications |  |

| Programme Arduino M1-Arret.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |

Initialisation du robot en marche avant dans le Setup()

Si un des microrupteurs est activé, le programme rentre dans la sous-fonction arret(), qui arrête complétement le robot.

Fiche technique N°6 – M2-Changement_direction

| But de l’application | Changer de direction dès la rencontre d’un obstacle |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Test de l’état de chaque capteur microrupteurs droit et gauche puis exécute une instruction en fonction du microrupteur activé. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno M2-Changement_direction.ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Microrupteurs gauche et droit |
| Illustration DEBUT |  |
| Suggestions de modifications |  |

| Programme Arduino M2-Changement_direction.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |

Le robot avance tout droit jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle sur ses microrupteurs. Il prend alors la direction opposé de l'obstacle pendant 500 ms avant de continuer tout droit.

Fiche technique N°7 – M3-Dégagement

| But de l’application | Eviter un obstacle détecté par un des capteurs microrupteurs en reculant dans un premier temps pour se dégager de l’obstacle puis en changeant de direction. |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Test de l’état de chaque capteur microrupteurs droit et gauche puis exécute une instruction en fonction du microrupteur activé. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno M3-Degagement.ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Microrupteurs gauche et droit |
| Illustration DEBUT |  |
| Suggestions de modifications |  |

| Programme Arduino M3-Degagement.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |

Dans un premier temps, la sous-fonction reculer() doit être déclarée.

Le robot avance tout droit jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle sur ses microrupteurs. Il recule pendant 1 seconde puis prend alors la direction opposé de l'obstacle pendant 500 ms avant de continuer tout droit.

Fiche technique N°8 – DL1-Stop

| But de l’application | Avancer en ligne droite et s’arrêter au croisement d’un marquage au sol. |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Test de l’état de chaque capteur détection de ligne. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno DL1-Stop.ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Microrupteurs gauche et droit |
| Illustration DEBUT |  |
| Suggestions de modifications | Arrêter le robot lorsque deux capteurs ou plus sont activés. |

| Programme Arduino DL1-Stop.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |

Dans un premier temps, il est obligatoire de déclarer les 3 broches du détecteur de ligne

Les broches doivent ensuite être déclarées comme des entrées dans la fonction setup().

Le robot est initialisé pour avancer dans la fonction setup().

Le robot avance et teste si un détecteur de ligne rencontre une ligne noire. Si la condition est vraie le programme rentre dans la fonction arret() qui arrête les moteurs du robot.

Fiche technique N°9 – DL2-Suivi_de_ligne

| But de l’application | Suivre une ligne marquée au sol |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Condition sur chaque capteur détection de ligne. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno DL2-Suivi_de_ligne.ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Module capteurs infrarouges (détection de marquage au sol). |
| Illustration |  |
| Suggestions de modifications | Créer de nouvelle sous-fonction qui remplacera les sous-fonctions droite() et gauche() et qui permettent de rendre le robot plus fluide dans ses déplacements (n'activer qu'un seul moteur lors d'un virage à droite ou à gauche) |

| Programme Arduino DL2-Suivi_de_ligne.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |

Pour suivre une ligne, le robot doit se remettre en permanence sur sa ligne. Dès lors que le détecteur de ligne gauche est actif, le robot est en train de dévier vers la droite. Le robot se redresse alors vers la gauche pour se remettre sur la ligne et vice versa.

Il est important d'écrire la condition du détecteur central en premier car cette condition est prioritaire sur les deux autres.

Fiche technique N°10 – DL3-Piste

| But de l’application | Evoluer sur une piste délimitée par des marquages au sol |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Condition sur chaque capteur détection de ligne. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno DL3-Piste.ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Module capteurs infrarouges (détection de marquage au sol). |
| Illustration |  |
| Suggestions de modifications | Modifier la structure de la condition du détecteur central dans le cas où le robot détecte une ligne noire sur le détecteur central droit devant lui. |

| Programme Arduino DL3-Piste.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |

Pour rester sur la piste, le robot doit se maintenir en permanence sur sa ligne. Dès lors que le détecteur de ligne gauche est actif, le robot dévie vers la gauche. Le robot se redresse vers la droite pour se remettre sur la piste et vice versa

Il est important d'écrire la condition du détecteur central en premier car cette condition est prioritaire sur les deux autres.

Fiche technique N°11 – DL4-Perimetre

| But de l’application | Evoluer à l’intérieur d’un périmètre rectangulaire délimité par un marquage au sol |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Combiner deux manœuvres successives en utilisant un temps d’attente |
| Programme associé | Code source Arduino Uno DL4-Perimetre .ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Module capteurs infrarouges (détection de marquage au sol). |
| Illustration |  |
| Suggestions de modifications | Modifier la structure de la condition du détecteur central dans le cas où le robot détecte une ligne noire sur le détecteur central droit devant lui. |

| Programme Arduino DL4-Perimetre.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |

Dès lors qu’un des capteurs de ligne détecte une ligne noire, le robot recule puis vas dans la direction opposée à ce capteur.

Exemple : Si une ligne noire est détectée sur le capteur de ligne gauche, le robot recule puis tourne à droite avant de continuer son chemin.

Fiche technique N°12 – U1-Proximite

| But de l’application | Evoluer en ligne droite et s’arrêter à l’approche d’un obstacle |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Utilisation du module à ultrasons pour détecter un obstacle à distance |
| Programme associé | Code source Arduino Uno U1-Proximite .ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Module capteur à ultrasons (détection d’obstacle à distance). |
| Illustration |  |
| Suggestions de modifications | Modifier la distance maximum d’arrêt du robot lors de la détection d’un obstacle |

| Programme Arduino U1-Proximite.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |

Dans un premier temps, il est obligatoire de déclarer la broche signal du télémètre à ultrasons.

Une variable type long  doit être initialisé. Cette variable servira à stocker la valeur de la distance mesurée par le capteur à ultrasons.

La broche signal du capteur à ultrasons doit ensuite être déclarée comme une sortie dans la fonction setup().

La sous-fonction qui gère le module ultrasons s’exécute sous cette forme :

Cette sous-fonction mesure une distance et la stocke dans la variable distance. La valeur de la variable distance est directement calculée en centimètre.

Le programme gérant l’arrêt du robot est une condition sur la variable distance.

Fiche technique N°13 – U2-Slalom

| But de l’application | Evoluer en ligne droite et alterner un changement de direction à droite puis à gauche à l’approche d’un obstacle |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Utilisation d’une variable dans une condition |
| Programme associé | Code source Arduino Uno U2-Slalom.ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Module capteur à ultrasons (détection d’obstacle à distance). |
| Illustration |  |
| Suggestion de modification | Modifier la distance maximum d’arrêt du robot lors de la détection d’un obstacle |

| Programme Arduino U2-Slalom.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |

Pour éffectuer un changement de direction à chaque détection d’un obstable, il est nécessaire de déclairer une variable qui selon sa valeur déterminera la direction du robot.

i peut prendre la valeur 0 ou 1 d’où la déclaration de i en byte

Le programme contient une condition dans une condition.

Fiche technique N°14 – U3-Cible

| But de l’application | Balayer une zone pour détecter la présence d’une cible située à une distance inférieure à 20 cm et se diriger vers elle |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Evoluer en ligne droite et alterner un changement de direction à droite puis à gauche à l’approche d’un obstacle |
| Programme associé | Code source Arduino Uno U3-Cible.ino (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Module capteur à ultrasons (détection d’obstacle à distance). |
| Illustration Distance < 20 cm Distance > 20 cm |  |
| Suggestion de modification | Permettre au robot de s’arrêter lorsqu’il est à proximité de l’obstacle |

| Programme Arduino U3-Cible.ino |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Arduino |  |

Robot CoDa scrute et tourne sur lui-même, s’il aperçoit un objet à moins de 20 cm, il avance directement dessus.