RoboCoda

Plateforme robotique modulaire

Programmation avec l’interface de développement

PICAXE Editor 6

PICAXE est une marque de la Sté Revolution Education.

AutoProg est un système développé par la Sté A4, qui utilise des microcontrôleurs PICAXE.

L’ensemble des ressources numériques disponibles autour de nos projets et maquettes sont téléchargeables librement et gratuitement sur www.a4.fr

La duplication de ce dossier est autorisée sans limite de quantité au sein des établissements scolaires, aux seules fins pédagogiques, à la condition que soit cité le nom de l’éditeur : Sté A4. 	
La copie ou la diffusion par quelque moyen que ce soit à des fins commerciales n’est pas autorisée sans l’accord de la Sté A4.

Janvier 2015

André Bernot, Christophe Mahier, Julien Launay

Edité par la société A4 Technologie

Tél. : 01 64 86 41 00 - Fax : 01 64 46 31 19

www.a4.fr

SOMMAIRE

1.	Introduction	2

1.1.	Prérequis souhaitables	2

1.2.	Organisation de ce dossier	2

2.	Eléments nécessaires	3

2.1.	Matériels	3

2.2.	Logiciels	3

2.3.	Ressources complémentaires	3

3.	Tableau d’affectation des Entrées/Sorties Arduino	4

4.	Mise en service des applications	5

5.	Fiche technique N°1 – F1-Avancer	7

6.	Fiche technique N°2 – F2-Gauche	9

7.	Fiche technique N°3 – F3-Accélération	11

8.	Fiche technique N°4 – F4-Compteur	13

9.	Fiche technique N°5 – M1-Arret	15

10.	Fiche technique N°6 – M2-Changement_direction	17

11.	Fiche technique N°7 – M3-Dégagement	19

12.	Fiche technique N°8 – DL1-Stop	21

13.	Fiche technique N°9 – DL2-Suivi_de_ligne	23

14.	Fiche technique N°10 – DL3-Piste	25

15.	Fiche technique N°11 – DL4-Perimetre	27

16.	Fiche technique N°12 – U1-Proximite	29

17.	Fiche technique N°13 – U2-Slalom	31

18.	Fiche technique N°14 – U3-Cible	33

Introduction

Ce document illustre l’utilisation de la version de base du robot CoDa d’A4.
Les applications proposées permettent de programmer et de piloter le robot dans son environnement.

Toutes les options y sont traitées ainsi que des fiches pour accompagner l’élève durant tout le projet d’initiation.

Programmation de l’interface PICAXE

Programmation

Smartphone

Programmation

Interface

Les programmes sont développés avec les IDE* :

PICAXE Editor 6 pour les applications robotique ;

- * IDE : Environnement de Développement Intégré

  - Prérequis souhaitables

La mise en œuvre des applications suppose que l’utilisateur ait des notions de base autour des logiciels et matériels utilisés. Il est utile de maîtriser les outils de programmations de bases avant de s’initier avec les programmes du robot CoDa

  - Organisation de ce dossier

Les applications se présentent sous forme de fiches classées par ordre de difficulté croissante.

Elles permettent de découvrir la manière d’établir une communication bidirectionnelle entre le smartphone et l’interface de pilotage du robot.

Des propositions de modifications sont suggérées à la fin de chaque fiche.

Eléments nécessaires

Matériels

Robot CoDa monté avec la carte PICAXE AXE401

Câble de programmation. USB type B pour la programmation de la carte Arduino

Logiciels

IDE PICAXE Logicator ou PICAXE Editor6 (http://www.picaxe.com/Software) pour la programmation de l’interface AutoProg.

* IDE : Environnement de Développement Intégré

Ressources complémentaires

Des ressources complémentaires sont disponibles sur www.a4.fr

- Dossier Technique Robot CoDa

- Dossier App Inventor 2 pour prendre en main AppInventor 2

- Guide d’utilisation PICAXE Logicator

D’autres ressources sont également disponibles sur internet. Vous pouvez entrer les mots clés suivants pour les localiser avec un moteur de recherche :

Tuto app inventor 2

Tuto Picaxe

Tuto Arduino Uno

Carte moteur Axe 408

Robot CoDa est un robot muni de deux roues activées par deux motoréducteurs.

Il est piloté par une carte programmable Arduino auquel on peut adjoindre différents capteurs.

Le module de pilotage dispose de :

– 16 entrées pour des capteurs ;

– 4 sorties spéciales qui s’ajoutent à celles utilisées pour la commande des moteurs.

Déplacements :

Robot CoDa peut se déplacer dans toutes les directions :

MARCHE ARRIERE

TOURNER A DROITE

TOURNER A GAUCHE

ARRÊT

MARCHE AVANT

Il est possible de programmer le robot pour qu’il tourne juste autour d’un seul axe (une seule roue).

Ces instructions sont modélisées par un robot avec une simple flèche en virage. La courbe et le sens de la flèche indiquera la manœuvre qu’effectuera le robot.

Tableau d’affectation des Entrées/Sorties Arduino

Ci-dessus le tableau résumant la connexion entre les broches de la carte Shield AXE408 et la carte de commande PICAXE AXE401. Ce tableau sert principalement à faire le lien entre le câblage des capteurs/actionneurs et la programmation du microcontrôleur.

| N° Broche AXE 408 (Shield moteur) | MODULE CAPTEUR/ACTIONNEURS | N° Broche PICAXE (Carte de commande) |
| --- | --- | --- |
| 0 (RX) | Broche libre (réservé option Bluetooth) | C.7 |
| 1 (TX) | Broche libre (réservé option Bluetooth) | C.6 |
| 2 | Détecteur de ligne Droit | B.2 |
| 3 | Détecteur de ligne Central | B.0 |
| 4 | Détecteur de ligne Gauche | B.1 |
| 5 | Télémètre à Ultrasons | B.5 |
| 6 | Broche libre | B.6 |
| 7 | Broche libre | B.7 |
| 8 | Direction moteur droit | C.0 |
| 9 | Puissance moteur droit | C.1 |
| 10 | Puissance moteur gauche | C.2 |
| 11 | Direction moteur gauche | C.5 |
| 12 | Broche libre | C.4 |
| 13 | Broche libre | C.3 |
| A0 | Broche libre | A.0 |
| A1 | Broche libre | A.1 |
| A2 | Broche libre | A.2 |
| A3 | Broche libre | A.3 |
| A4 | Microrupteur gauche | B.3 |
| A5 | Microrupteur droit | B.4 |

Mise en service des applications

Les applications proposées dans les fiches suivantes sont créées avec différents IDE (Environnement de Développement Intégré).

Pour chaque application, un ensemble de fichiers à charger dans l’interface programmable PICAXE est proposé.

Les éléments clés sont mis en évidence et des suggestions de modification sont proposées en vue d’adapter les programmes à un nouveau contexte d’utilisation.

|  | PICAXE Logicator http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/Logicator-for-PICAXE/ ou PICAXE Editor6 http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/PICAXE-Editor-6/ Cet IDE est gratuit. Il doit être installé sur un PC. |
| --- | --- |
| Matériel associé | - Interface programmable AutoProg ou autre carte PICAXE compatible. - Cordon de programmation PICAXE USB pour transférer les programmes dans l’interface AutoProg. |
| Fichiers | Fichiers .PLF à ouvrir dans l’IDE PICAXE et à transférer dans l’interface. |
| Notes | www.a4.fr propose de nombreuses ressources autour de PICAXE ; notamment le Guide d’utilisation de Logicator et les dossiers AutoProg Il existe d’autres IDE compatibles PICAXE (par exemple Scratch). |

Liste des symboles utilisés pour les capteurs:

(Voir le chapitre Montage / Assemblage pour la mise en œuvre des capteurs)

| Symbole | Description |
| --- | --- |
|  | Aucun capteur |
|  | Module capteurs microrupteurs (détection de contact avec un obstacle). |
|  | Module capteurs infrarouges (détection de marquage au sol). |
|  | Module capteur à ultrasons (détection d’obstacle à distance). |

Liste des programmes

| Fiche | Capteur | Description | Fichier programme |
| --- | --- | --- | --- |
| N°1 |  | Manœuvre de base : Avancer puis s’arrêter. | F1-AVANCER.plf |
| N°2 |  | Manœuvre de base : Avancer, puis tourner à gauche. | F2-GAUCHE.plf |
| N°3 |  | Manœuvre de base : Avancer puis accélérer. | F3-ACCELERATION.plf |
| N°4 |  | Compter un nombre de séquences : Répéter une figure 5 fois de suite puis s’arrêter. | F4-COMPTEUR.plf |
| N°5 |  | Utilisation capteurs microrupteurs : S’arrêter au contact d’un obstacle. | M1-ARRET.plf |
| N°6 |  | Utilisation capteurs microrupteurs : Changer de direction au contact d’un obstacle. | M2-CHANGE_DIRECTION.plf |
| N°7 |  | Utilisation capteurs microrupteurs : Faire une manœuvre de dégagement au contact d’un obstacle. | M3-DEGAGEMENT.plf |
| N°8 |  | Utilisation capteurs de détection de marquage au sol : S’arrêter sur un marquage au sol. | DL1-STOP.plf |
| N°9 |  | Utilisation capteurs de détection de marquage au sol : Suivre une ligne marquée au sol. | DL2-SUIVI LIGNE.plf |
| N°10 |  | Utilisation capteurs de détection de marquage au sol : Evoluer entre deux lignes marquées au sol. | DL3-PISTE.plf |
| N°11 |  | Utilisation capteurs de détection de marquage au sol : Evoluer dans un périmètre marqué au sol. | DL4-PERIMETRE.plf |
| N°12 |  | Utilisation capteur détection d’obstacle : S’arrêter à proximité d’un obstacle. | U1-PROXIMITE.plf |
| N°13 |  | Utilisation capteur détection d’obstacle : Evoluer en évitant des obstacles. | U2-SLALOM.plf |
| N°14 |  | Utilisation capteur détection d’obstacle : Localiser un obstacle et se diriger vers lui. | U3-CIBLE.plf |

Fiche technique N°1 – F1-Avancer

| But de l’application | Se déplacer en avant pendant 5 secondes puis s’arrêter. |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Pilotage des moteurs du robot. Prise en main de la conduite du robot CoDa. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno F1-Avancer.plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Aucun |
| Illustration DEBUT 5 secondes |  |
| Suggestions de modifications | Modifier le programme pour que le robot s’arrête au bout de 10 secondes. |

| Programme PICAXE F1-Avancer.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |

Les déplacements du Robot CoDa sont réalisés avec des blocs BASIC pour faciliter la mise en œuvre du programme. Pour piloter un moteur, une consigne de direction et une consigne de vitesse lui sont envoyées.

La commande Avancer est constitué de 4 instructions :

La sortie C.0 sert à déterminer le sens de rotation du moteur droit (high pour avancer, low pour reculer).

La sortie C.1 est la consigne de vitesse du moteur droit.

La sortie C.2 est la consigne de vitesse du moteur gauche

La sortie C.5 sert à déterminer le sens de rotation du moteur gauche (high pour avancer, low pour reculer).

La commande Arret est constituée de 2 instructions.

Les consignes de vitesses C.1 et C.2 sont toutes deux mises à 0 pour arrêter le moteur

Organigramme du programme :

Début du programme

Faire avancer le robot

Attendre 5 secondes, la commande Avancer reste activée

Arrêter le robot

Fin du programme

Fiche technique N°2 – F2-Gauche

| But de l’application | Avancer pendant 4 secondes, tourner à gauche, avancer de nouveau |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Contrôler la direction du Robot, rebouclage d’un programme |
| Programme associé | Code source Arduino Uno F2-Gauche.plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Aucun |
| DEBUT Illustration |  |
| Suggestions de modifications | Modifier le programme pour que le robot tourne d’un angle plus faible |

| Programme PICAXE F2-Gauche.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |

La première étape du programme est de configurer le bloc BASIC permettant au robot de tourner à gauche.

La commande Tourner à Gauche est constituée de 4 instructions :

La sortie C.0 est activée pour faire avancer le moteur droit

La sortie C.1 est la consigne de vitesse du moteur droit.

La sortie C.2 est la consigne de vitesse du moteur gauche

La sortie C.5 est désactivée pour faire reculer le moteur gauche

Ces 4 instructions font tourner le robot sur lui-même vers la gauche.

Organigramme du programme :

Le but de l’application demande un rebouclage permanant du programme

.

Début du programme

Faire avancer le robot

Attendre 4 secondes (la commande Avancer reste activée)

Tourner à gauche

Attendre 0.2 secondes (la commande Tourner à Gauche reste activée)

Fiche technique N°3 – F3-Accélération

| But de l’application | Avancer 1 secondes puis accélérer 1 seconde |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Modification de la vitesse de déplacement |
| Programme associé | Code source Arduino Uno F3-Acceleration.plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Aucun |
| Illustration DEBUT (Accélération) |  |
| Suggestions de modifications | Ajouter une variable de vitesse pour chaque moteur. Cette manipulation peut être utile pour faire avancer les deux moteurs à la même vitesse. |

Commentaire du programme d’automatisme :

La vitesse du RoboCoda est réglable pour chaque moteur (gauche et droit) sur une échelle qui s’étend de 0 à 1023.

Il est possible d’écrire directement la valeur de la vitesse à la place de la variable ou encore définir une vitesse pour chaque moteur dès le début pour faire avancer le robot en ligne droite s'il diverge dans une direction pour la même consigne de vitesse sur chaque moteur.

| Programme PICAXE F3-Accélération.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |
| Le contrôle de la vitesse des moteurs se fait dans les instructions pwmout. Il est possible de régler la vitesse de chaque moteur sur une plage de 0 à 1023. Le dernier paramètre de l’instruction pwmout correspond à la vitesse du moteur. |  |  |

Organigramme du programme :

Début du programme

Avancer le robot

Attendre 1 seconde (la commande Avancer reste activée)

Avancer le robot vitesse max

Attendre 1 seconde (la commande Avancer vitesse max reste activée)

Fiche technique N°4 – F4-Compteur

| But de l’application | Répéter une figure 5 fois de suite puis s’arrêter. |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Répéter une séquence plusieurs fois. Définir une variable de comptage interne au programme. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno F4-Compteur.plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Aucun |
| Illustration + 1 0 03 13 (Retour au début de la séquence) OUI NON COMPTEUR = ? 0 03 5 DEBUT |  |
| Suggestions de modifications | Utilisation d’un autre type de boucle, modification du nombre d’itérations. |

| Programme PICAXE F4-Compteur.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |

La première étape du programme est de configurer le bloc BASIC permettant au robot de tourner à droite.

La commande Tourner à droite est constitué de 4 instructions :

La sortie C.0 est désactivée pour faire reculer le moteur droit

La sortie C.1 est la consigne de vitesse du moteur droit.

La sortie C.2 est la consigne de vitesse du moteur gauche

La sortie C.5 est activée pour faire avancer le moteur gauche

Ces 4 instructions font tourner le robot sur lui-même vers la droite.

Organigramme du programme :

Début du programme.

Avancer le robot.

Attendre 1 seconde (le robot continue d’avancer pendant 1 seconde).

Tourner à droite.

Attendre 1 seconde (le robot tourne sur-lui-même vers la droite pendant 1 seconde).

Incrémentation de la variable A (A chaque passage, varA ajoute 1 à sa valeur).

Bloc utilisé : Opération

Test de la variable A (Au bout de 5 passage varA = 5 et la condition est vraie).

Bloc utilisé : Comparer

Arrêt du Robot.

Fin du programme.

Fiche technique N°5 – M1-Arret

| But de l’application | S’arrêter au contact d’un obstacle. |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Test de l’état de chaque capteur microrupteurs droit et gauche. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno M1-Arret.plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Microrupteurs gauche et droit |
| Illustration DEBUT |  |
| Suggestions de modifications |  |

v

| Programme PICAXE M1-Arret.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |

L’utilisation des capteurs microrupteurs se paramètre avec la commande Décision

Configuration des blocs Décision :

B.3 correspond à l’entrée où est connecté le microrupteur droit.

Si l’entrée B.3 est active, alors le test sera VRAI

Organigramme du programme :

Début du programme

Avancer le Robot

Test sur les deux microrupteurs.

Si un des deux microrupteurs est activé, alors le programme se poursuit.

Si non le programme reboucle jusqu’à ce qu’un des microrupteurs est activé.

Arrêt du Robot

Fin du programme

Fiche technique N°6 – M2-Changement_direction

| But de l’application | Changer de direction dès la rencontre d’un obstacle |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Test de l’état de chaque capteur microrupteurs droit et gauche puis exécute une instruction en fonction du microrupteur activé. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno M2-Changement_direction.plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Microrupteurs gauche et droit |
| Illustration DEBUT |  |
| Suggestions de modifications |  |

| Programme PICAXE M2-Changement_direction.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |

Organigramme du programme :

Début du programme

Avancer le Robot

Test sur les deux microrupteurs.

Si un des deux microrupteurs est activé, alors le programme se poursuit.

Si non le programme reboucle jusqu’à ce qu’un des microrupteurs est activé.

Tourner à Gauche ou Tourner à Droite selon le microrupteur activé

Tourner pendant 0.5 seconde

Rebouclage du programme

Fiche technique N°7 – M3-Dégagement

| But de l’application | Eviter un obstacle détecté par un des capteurs microrupteurs en reculant dans un premier temps pour se dégager de l’obstacle puis en changeant de direction. |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Test de l’état de chaque capteur microrupteurs droit et gauche puis exécute une instruction en fonction du microrupteur activé. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno M3-Degagement.plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Microrupteurs gauche et droit |
| Illustration DEBUT |  |
| Suggestions de modifications |  |

| Programme PICAXE M3-Degagement.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |

Organigramme du programme :

Reculer pendant 0.5 seconde

Tourner pendant 0.2 seconde

Rebouclage du programme

Fiche technique N°8 – DL1-Stop

| But de l’application | Avancer en ligne droite et s’arrêter au croisement d’un marquage au sol. |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Test de l’état de chaque capteur détection de ligne. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno DL1-Stop.plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Microrupteurs gauche et droit |
| Illustration DEBUT |  |
| Suggestions de modifications | Arrêter le robot lorsque deux capteurs ou plus sont activés. |

| Programme PICAXE DL1-Stop.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |
| L’utilisation des capteurs microrupteurs se paramètre avec la commande Décision. Configuration des blocs Décision : B.1 correspond à l’entrée où est connecté le détecteur gauche. Si l’entrée B.1 est active, alors le test sera VRAI et le détecteur détecte une ligne noire. Organigramme du programme : Début du programme Avancer le Robot Test sur les trois détecteurs. Si un des détecteurs est activé, alors le programme se poursuit. Si non le programme reboucle jusqu’à ce qu’un des détecteurs est activé. Arrêt du Robot Fin du programme |  |  |

Fiche technique N°9 – DL2-Suivi_de_ligne

| But de l’application | Suivre une ligne marquée au sol |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Condition sur chaque capteur détection de ligne. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno DL2-Suivi_de_ligne.plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Module capteurs infrarouges (détection de marquage au sol). |
| Illustration |  |
| Suggestions de modifications | Créer de nouvelle sous-fonction qui remplacera les sous-fonctions droite() et gauche() et qui permettent de rendre le robot plus fluide dans ses déplacements (n'activer qu'un seul moteur lors d'un virage à droite ou à gauche) |

| Programme PICAXE DL2-Suivi_de_ligne.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |

Organigramme du programme :

Début du programme

Si le Détecteur Central est activé, Avancer

Si le Détecteur Gauche est activé, Tourner à Droite

Si le Détecteur Droit est activée, Tourner à Gauche

Rebouclage du programme

Fiche technique N°10 – DL3-Piste

| But de l’application | Evoluer sur une piste délimitée par des marquages au sol |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Condition sur chaque capteur détection de ligne. |
| Programme associé | Code source Arduino Uno DL3-Piste.plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Module capteurs infrarouges (détection de marquage au sol). |
| Illustration |  |
| Suggestions de modifications | Modifier la structure de la condition du détecteur central dans le cas où le robot détecte une ligne noire sur le détecteur central droit devant lui. |

| Programme PICAXE DL3-Piste.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |

Organigramme du programme :

Début du programme

Si le détecteur gauche est activé, Tourner à Droite

Si le détecteur droit est activé, Tourner à Gauche

Si aucun des détecteurs n’est activé, le Robot avance

Fiche technique N°11 – DL4-Perimetre

| But de l’application | Evoluer à l’intérieur d’un périmètre rectangulaire délimité par un marquage au sol |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Combiner deux manœuvres successives en utilisant un temps d’attente |
| Programme associé | Code source Arduino Uno DL4-Perimetre .plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Module capteurs infrarouges (détection de marquage au sol). |
| Illustration |  |
| Suggestions de modifications | Modifier la structure de la condition du détecteur central dans le cas où le robot détecte une ligne noire sur le détecteur central droit devant lui. |

| Programme PICAXE DL4-Perimetre.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |

Organigramme du programme :

Fiche technique N°12 – U1-Proximite

| But de l’application | Evoluer en ligne droite et s’arrêter à l’approche d’un obstacle |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Utilisation du module à ultrasons pour détecter un obstacle à distance |
| Programme associé | Code source Arduino Uno U1-Proximite .plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Module capteur à ultrasons (détection d’obstacle à distance). |
| Illustration |  |
| Suggestions de modifications | Modifier la distance maximum d’arrêt du robot lors de la détection d’un obstacle |

| Programme PICAXE U1-Proximité.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |

L’utilisation du Télémètre à Ultrasons se configure avec la commande Ultrason :

Configuration du bloc Ultrason

B.5 correspond à l’entrée où est connecté le Télémètre à Ultrasons.

VarA correspond à la variable dans laquelle est stockée l’acquisition de la distance. La distance est directement exprimée en centimètre. La variable A s’étend de 0 à 255. Il est possible de mesurer une distance allant de 0 à 255 centimètres.

Organigramme du programme :

Début du programme

Le robot avance.

Le télémètre à Ultrasons fait l’acquisition de la distance est la stocke dans la variable A.

Comparaison de la variable A.

Si la distance est inférieure à 10 centimètre alors le test est vrai.

Si non le programme reboucle, le robot continue d’avancer tant que la condition n’est pas vraie.

Si la condition est vraie, arrêt du robot.

Fin du programme

Fiche technique N°13 – U2-Slalom

| But de l’application | Evoluer en ligne droite et alterner un changement de direction à droite puis à gauche à l’approche d’un obstacle |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Utilisation d’une variable dans une condition |
| Programme associé | Code source Arduino Uno U2-Slalom.plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Module capteur à ultrasons (détection d’obstacle à distance). |
| Illustration |  |
| Suggestion de modification | Modifier la distance maximum d’arrêt du robot lors de la détection d’un obstacle |

| Programme PICAXE U2-Slalom.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |
| Organigramme du programme : Avancer. Acquisition de la distance. Test de la variable A. Test sur la variable B (test sur la dernière direction prise). Tourner à Gauche ou Tourner à Droite. Tourner pendant 0.2 seconde Changement de la variable B pour qu’à la prochaine détection, le robot prenne la direction opposée. |  |  |

Fiche technique N°14 – U3-Cible

| But de l’application | Balayer une zone pour détecter la présence d’une cible située à une distance inférieure à 20 cm et se diriger vers elle |
| --- | --- |
| Notions de programmation abordées | Evoluer en ligne droite et alterner un changement de direction à droite puis à gauche à l’approche d’un obstacle |
| Programme associé | Code source Arduino Uno U3-Cible.plf (Fichiers téléchargeables sur www.a4.fr) |
| Capteur mis en jeu | Module capteur à ultrasons (détection d’obstacle à distance). |
| Illustration Distance < 20 cm Distance > 20 cm |  |
| Suggestion de modification | Permettre au robot de s’arrêter lorsqu’il est à proximité de l’obstacle |

| Programme PICAXE F1-Avancer.plf |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IDE Logicator ou PICAXE Editor 6 |  |
| Organigramme du programme : |  |  |

Début du programme.

Tourner à Droite tant que le robot ne détecte pas une présence à moins de 20 centimètres.

Si le robot détecte une présence, il avance sur la cible jusqu’à ce qu’il arrive à 5 centimètres de la cible.

Si le robot se situe à 5 centimètres ou moins de la cible, le robot s’arrête et attend de ne plus détecter de cible.

Rebouclage du programme.