# Kit d’extension pour robot mBot Déplacement précis/dessin

# [Réf : MB-PC-DESS]

Notice de montage / programmation

## Introduction

Le kit déplacement précis/dessin (codeurs, porte-crayon) permet au mBot de dessiner des formes géométriques. Le dessin est réalisé par un crayon à papier monté sur un support élastique sous le robot. Des disques codeurs placés sur les roues et des capteurs de détection de ligne permettent de connaitre leur position angulaire. On peut ainsi demander au robot d’avancer de x cm ou de tourner de x degrés.

## Nomenclature

(Robot mBot non inclus)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1) 1 x Capuchon
2) 1 x Elastique
3) 1 x Crayon à papier (coupé à la longueur ≈ 4,5 cm)
4) 1 x Support de crayon
5) 14 x Ecrou M4
6) 16 x Vis M4x10 TF
7) 5 x Equerre – 3 x 3 trous
8) 2 x Module détection de ligne
9) 2 x Disque codeur

10) 2 x Câble RJ25 20cm (Câble non représenté ci-dessus !)

## Montage des codeurs

1) Démonter les roues pour faciliter la suite du montage et ne pas forcer sur les axes des moteurs.

2) Assembler les deux équerres 3 x 3 trous et les monter sur le châssis du robot comme montré ci-dessous (Attention : bien respecter le sens de fixation des deux équerres entres-elles !). Effectuer cette opération des deux côtés du châssis.

8 x Vis M4x10 TF
8 x Ecrou M4
4 x Equerre – 3 x 3 trous

3) Retirer les anneaux en caoutchouc des roues. Monter les disques codeurs sur les roues en replaçant par-dessus les anneaux en caoutchouc. Vérifier pour chaque roue que le disque en caoutchouc recouvre bien tout le disque codeur et qu’il est bien remis de manière symétrique autour de la roue. Puis remonter les roues sur leurs axes.

2 x Disque codeur

4) Monter les modules détection de ligne sur les assemblages d’équerres 3x3 trous montés précédemment sur le châssis du robot mBot.

2 x Module détection de ligne
2 x Vis M4x10 TF
2 x Ecrou M4

## Montage du porte-crayon

1) Monter le support de crayon sur une équerre 3x3 trous.

1 x Equerre 3x3 trous
1 x Support de crayon
2 x Vis M4x10 TF
2 x Ecrou M4

2) Insérer le crayon avec le capuchon emboité à son extrémité dans le support de crayon (attention : l’axe du capuchon doit être parallèle à la face de l’équerre). Placer l’élastique sur le capuchon et le support de crayon afin de lier les deux parties comme montré ci-dessous.

1 x Crayon
1 x Capuchon
1 x Elastique

3) Monter le porte-crayon complet sur le dessous du châssis du robot mBot.

2 x Vis M4x10 TF
2 x Ecrou M4

### Résultat final :

## Plan de câblage

Module détection de ligne
Moteur droit

(Carte mCore non incluse)

Bouton de la carte mCore

Module détection de ligne
Moteur gauche

## Exemples de programmes

Nous proposons en ressources libres sur www.a4.fr plusieurs exemples de programmes pour tester et apprendre à utiliser l’option robot dessinateur pour le robot mBot.

ATTENTION :

- Pour pouvoir réaliser les programmes donnés ci-dessous, il faut tout d’abord charger le programme modèle « MB-PC-DESS-BASEMBLOCK5 ». Ce programme contient des fonctions préprogrammées permettant au robot d’exécuter des consignes de position précises en utilisant les codeurs.

- Les fonctions disponibles sont listées ci-dessous et sont disponibles dans la section des instructions de mBlock « blocs & variables » :

- Les codeurs permettent au robot une précision en distance de ± 4 mm et une précision en angle de ± 5 degrés.

- Pour éviter que le robot ne manque des pas, il est préférable de ne pas mettre de temps d’attente entre plusieurs actions de mouvement, ceci afin de garder les moteurs du robot toujours en tension.

### Programme de test (Nom du fichier : MB-PC-DESS-TEST) :

Ce programme sert à vérifier que le montage/câblage a bien été réalisé. Charger le programme dans le robot puis placer celui-ci sur une surface de dessin pour tester ce programme. Le robot va dessiner la figure montrée ci-dessous. Vérifier que la cotation de 10 cm est bien respectée par le robot.

Note : tous les programmes donnés ici nécessitent un appui court sur le bouton de la carte mCore (voir plan de câblage) pour se lancer.

10 cm

### Programme de démonstration 1 (Nom du fichier : MB-PC-DESS-EX1) :

Ce programme dessine un carré de 10 cm de côté.

10 cm

### Programme de démonstration 2 (Nom du fichier : MB-PC-DESS-EX2) :

Ce programme dessine une forme géométrique répété 5 fois (vague triangulaire).

6 cm

### Programme de démonstration 3 (Nom du fichier : MB-PC-DESS-EX3) :

Ce programme dessine une spirale carrée à l’infini (il faudra donc couper manuellement le programme). Le premier segment de la spirale mesure 2 cm et la longueur des prochains segments augmente de 1 cm à chaque virage.

### Programme bonus (Nom du fichier : MB-PC-DESS-BONUS) :

Ce programme utilise le principe de récursivité pour répéter plusieurs fois une figure géométrique dans elle-même. Nous vous invitons à modifier ce nombre de fois pour voir les différents résultats possibles (paramètre nommé « rang » dans la fonction segment – rang 4 max pour 30 cm).

Note : ce programme s’adresse à des personnes ayant déjà une expérience solide en programmation par bloc.

30 cm

Rang 5

Rang 4

Rang 3

Rang 1

Rang 2

Retrouvez tous nos kits d’extensions

Matrice 8 x 16 LED

Tourelle 2 axes

Pare-chocs

Chenilles

Lanceur et attrapeur de balles

Mini pince robotique

Déplacements Précis Dessin

spéciaux pour robot mBot sur www.a4.fr

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES

5 Avenue de l’atlantique - 91940 Les Ulis - 01 64 86 41 00 - techno@a4.fr